蒋生平开发工作周报

报告周期：2026‑09‑07 至 2026‑09‑11
汇报人：蒋生平
所属模块：高光谱算法模块、智慧电力交易平台

- 本周已完成工作

1. 完成 RECI 等 10 个植被指数落地（#46–#55）

完成上周盘点的 10 项独立接口：RECI、GNDVI、OSAVI、ARVI、VARI、LAI（指数口径）、NBR、SIPI、GCI、NDSI。算法清单由 45 项扩至 55 项，避免与已实现的 #27–#30 重复建设，并核对应输入波段、输出字段与说明文案是否一致。

2. 完成 55 项算法科学证据审查

对 55 项算法做证据与文案审查：等级 A/B/C 为 18/25/12、D 级 0；testdata 冒烟 55/55 成功。关闭虚假能力标题与硬冲突文案（如把场景指标写成传感器 SNR、把粗定位写成完整地理定位），保证对外讲解可讲清、不越界承诺。

3. 完成控制台文献补充与信息架构调整

为算法原理补充国内文献（保留原有国外出处），并调整可视化控制台菜单与文献展示，使方法可追溯到同行评审文献，而不是只堆操作说明。

- 后续重点推进工作

1.推进 L3 其余算法验收（水分 / 反演 / 分类 / 检测 / 解混 / 变化检测）
 验收标准：原理能否对外讲清；输出说明是否与接口字段一致。本周完成可复核的核验记录，并对原理与输出说明做人工审核文案（表述是否准确、有无过度承诺、是否与接口字段对齐），不扩新接口。

2. 完成调试RGB 与 8 通道数据融合端到端贯通

完成可见光 RGB（3 通道）与 8 通道多光谱从质检到套合的全链路联调：#04 架次质检 → #02 时间戳对齐 → #03 POS 后处理 → #06 暗电流 → #10 辐射定标 → #12 反射率 → #15 粗定位 → #16 正射 → #17 镶嵌 → #19 HSI-RGB 全局平移配准。交付同一地理格网的 hsi_ref.tif（8 通道）与 rgb_aligned.tif（3 通道），并在 QGIS 中叠看确认可套合。已通过算法 HTTP 接口从头跑通。

3.完成融合瓶颈算法的分块流式与并行优化

将 #16 正射、#17 镶嵌、#19 配准改为分块/流式写出与多线程，RGB 与 8 通道正射可并行提交；套合网格锁定 8 通道地面分辨率，禁止把 8 通道拉到厘米级 RGB。明确仍无空三，精度不是测绘级正射。整理流程文档与 25 分钟场景的建议硬件（16 核以上、内存 ≥64 GB、NVMe）。

- 4.智慧电力交易平台

介入智慧电力交易平台开发。