高光谱 45 项算法能力
与服务封装方案

L0–L4 全链路能力地图 · FastAPI 统一服务 · 生产化路线

版本：V1.0
日期：2026年8月
适用：领导汇报、产品规划、研发联调

# 目录

请在 Word 中右键更新目录

# 一、执行摘要

本报告将高光谱数据从采集到业务决策划分为 L0–L4 五级产品，形成 45 项算法/工程能力清单，并以单进程 FastAPI 服务提供统一 HTTP 入口。根据 2026-08-09 最近一次自动测试记录，45/45 接口返回 HTTP 200 且 success=true；其中 12 项已有可运行实现并产出文件，33 项为统一契约骨架。

重要口径：骨架接口可达不等于核心算法已实现；生产计划必须分别管理“接口覆盖率、算法实现率、精度达标率”。

| 能力覆盖 | 45 项，覆盖航前规划、传感器校正、L2 标准产品、L3 信息提取和 L4 业务交付 |
| --- | --- |
| 当前实现 | 12 项可运行；33 项骨架 |
| 接口验证 | HTTP 200 = 45/45；success=true = 45/45；可运行项产出 files = 12/12 |
| 服务定位 | 当前适合培训、联调与能力地图；生产化需补鉴权、异步调度、监控、算法精度验收 |

图 1  高光谱 L0–L4 全链路与 45 项算法分布

# 二、服务现状与总体架构

当前服务采用“一个进程、一个端口、一算法一目录”的结构。调用方上传 GeoTIFF、GeoJSON 或 CSV，通过统一 `/api/v1/{algorithm_id}/run` 契约获取 JSON，其中 `data` 返回统计/指标，`files` 返回专题图、栅格、矢量或模型产物路径。该设计降低联调成本，但生产环境还需在执行、存储与治理层进一步拆分。

图 2  45 项算法统一服务封装架构

图 3  一次算法调用的数据流与交付闭环

# 45 项算法能力总览

| 编号 | 层级 | 算法 ID | 算法/方法 | 状态 | 一句话用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | L0 前 | 01_flight_planning | 航线规划与覆盖优化 | 骨架 | 决定怎么飞才采得全 |
| 02 | L0 | 02_sync_timestamp | 同步曝光与时间戳对齐 | 骨架 | 多拍传感器时间对齐 |
| 03 | L0 | 03_pos_solution | POS 解算（GPS + IMU） | 骨架 | 算出位置和姿态 |
| 04 | L0 | 04_flight_qc | 架次质检（丢帧 / 过曝 / 欠曝） | 骨架 | 坏数据先拦下 |
| 05 | L0 | 05_cloud_shadow | 云 / 云影检测 | 骨架 | 遮挡区域打标 |
| 06 | L0→L1 | 06_dark_current | 暗电流校正 | 骨架 | 去本底噪声 |
| 07 | L0→L1 | 07_bad_pixel | 坏线 / 坏像元修复 | 骨架 | 修传感器缺陷 |
| 08 | L0→L1 | 08_destriping | 条带噪声去除 | 骨架 | 去推扫条纹 |
| 09 | L0→L1 | 09_smile_keystone | 光谱微笑 / 关键畸变校正（Smile / Keystone） | 骨架 | 修光谱几何畸变 |
| 10 | L0→L1 | 10_radiance_calibration | 辐射定标（DN → 辐亮度） | 骨架 | 变成物理量 |
| 11 | L1 | 11_relative_radiometric | 相对辐射归一（多架次 / 多时相） | 骨架 | 不同架次亮度对齐 |
| 12 | L1→L2 | 12_panel_reflectance | 白板 / 灰板反射率定标（经验线法） | 可运行 | 无人机常用变反射率 |
| 13 | L1→L2 | 13_atmospheric_correction | 大气校正 | 骨架 | 去大气影响（多用于星载） |
| 14 | L1→L2 | 14_brdf_correction | BRDF / 观测几何校正 | 骨架 | 减弱观测角造成的明暗差 |
| 15 | L1→L2 | 15_geo_locate | 几何粗校正 / 地理定位 | 骨架 | 像素落到大概坐标 |
| 16 | L1→L2 | 16_orthorectify | 正射校正 | 骨架 | 消地形与姿态畸变 |
| 17 | L2 | 17_mosaic | 影像匹配与镶嵌 | 骨架 | 多航带拼成整景 |
| 18 | L2 | 18_color_balance | 匀色与接缝线优化 | 骨架 | 拼接更自然 |
| 19 | L2 | 19_multi_source_register | 多源配准（高光谱 ↔ RGB ↔ 地块矢量） | 骨架 | 人看图、算法吃谱、按地块裁 |
| 20 | L2 | 20_bad_band_remove | 坏波段剔除与光谱去噪 | 可运行 | 清洗立方体 |
| 21 | L2 | 21_savgol_smooth | Savitzky–Golay 平滑 / 包络线去除 | 可运行 | 光谱平滑与特征增强 |
| 22 | L2 | 22_normalize | 标准化 / 归一化 | 可运行 | 给模型统一量纲 |
| 23 | L2 | 23_pca | 降维（PCA / MNF / ICA） | 可运行 | 百波段压到几十维 |
| 24 | L2 | 24_band_select | 波段选择 / 特征选择 | 骨架 | 选出最有用的波段 |
| 25 | L2 | 25_superpixel | 超像素 / 面向对象分割 | 骨架 | 按斑块而非纯像素分析 |
| 26 | L2 | 26_patch_build | Patch / 样本构建 | 骨架 | 切出训练推理小块 |
| 27 | L3 | 27_ndvi | NDVI（归一化植被指数） | 可运行 | 最常用长势指数 |
| 28 | L3 | 28_ndre | NDRE / 红边植被指数 | 可运行 | 密冠层/氮相关 |
| 29 | L3 | 29_evi_savi | EVI / SAVI / MSAVI（改进植被指数） | 骨架 | 抑大气或土壤背景 |
| 30 | L3 | 30_ndmi_ndwi | NDMI / NDWI / MNDWI（水分与水体指数） | 骨架 | 水分与水体 |
| 31 | L3 | 31_red_edge_params | 红边位置与光谱特征参数提取 | 骨架 | 高光谱特色物候/胁迫特征 |
| 32 | L3 | 32_regression_inversion | 经验回归反演（PLS / 随机森林 / 神经网络等） | 骨架 | 叶绿素、氮等连续量 |
| 33 | L3 | 33_physical_inversion | 辐射传输物理模型反演 | 骨架 | 机理法反演 LAI 等 |
| 34 | L3 | 34_svm_rf_classify | 传统机器学习分类（SVM / 随机森林 / 逻辑回归） | 可运行 | 传统像素分类 |
| 35 | L3 | 35_spectral_matching | 光谱匹配分类（如 SAM 光谱角制图） | 骨架 | 与光谱库比对识物 |
| 36 | L3 | 36_cnn1d_classify | 光谱深度学习分类（1D-CNN / RNN） | 骨架 | 沿光谱深度学习 |
| 37 | L3 | 37_cnn3d_classify | 空–谱 CNN 分类（2D/3D-CNN） | 可运行 | 业界与论文主流分类 |
| 38 | L3 | 38_transformer_classify | Transformer / GCN 等现代分类网络 | 骨架 | 复杂场景高精度分类 |
| 39 | L3 | 39_few_shot_classify | 少样本 / 迁移学习分类 | 骨架 | 标注少也能上线 |
| 40 | L3 | 40_detect_segment | 语义分割 / 目标检测（病斑、杂草等） | 可运行 | 病斑、杂草斑块 |
| 41 | L3 | 41_unmixing | 混合像元分解（端元提取 + 丰度反演） | 骨架 | 像素内各类占比 |
| 42 | L3 | 42_anomaly_detect | 异常检测 | 可运行 | 找「不像周围」的点 |
| 43 | L3 | 43_change_detect | 多时相变化检测 | 骨架 | 前后对比找变化 |
| 44 | L3→L4 | 44_postprocess_smooth | 分类后处理（形态学滤波 / CRF / 小斑剔除） | 骨架 | 图更好看更稳 |
| 45 | L4 | 45_parcel_zonal_stats | 地块汇总、专题制图与业务告警（L4 核心） | 可运行 | 领导/客户最终交付 |

# 四、45 项算法逐项说明

## L0  能力组

### 01. 航线规划与覆盖优化

| 算法标识 | 01_flight_planning ｜ 层级：L0 前 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 决定怎么飞才采得全 |
| 解决什么问题 | 规划航高、重叠、航迹，保证测区采全、可拼接 |
| 原理简述 | 把测区边界转成平行航线，并结合航高、视场角、旁向/航向重叠率估算航带间距和触发点；本质是满足覆盖约束下的路径优化。 |
| 典型场景 | 无人机起飞前；大田、园区、矿区测绘任务 |
| 输入数据 | 测区边界、DEM、相机参数、分辨率要求、禁飞区 |
| 输出结果 | 航线文件、航点列表、预估架次与时长 |
| 接口参数示例 | {"cruise_speed_m_s": 8} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

## L0 能力组

### 02. 同步曝光与时间戳对齐

| 算法标识 | 02_sync_timestamp ｜ 层级：L0 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 多拍传感器时间对齐 |
| 解决什么问题 | 让高光谱、RGB、POS 在时间轴上对齐，避免「图对不上姿态」 |
| 原理简述 | 以统一时钟或触发脉冲为基准，对各设备时间戳做偏移估计和插值匹配，建立“影像帧—GPS/IMU姿态”的一一对应关系。 |
| 典型场景 | 多传感器挂载同飞；后续几何与融合的前提 |
| 输入数据 | 各传感器时间戳、触发脉冲记录 |
| 输出结果 | 对齐后的帧-姿态对应表 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 03. POS 解算（GPS + IMU）

| 算法标识 | 03_pos_solution ｜ 层级：L0 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 算出位置和姿态 |
| 解决什么问题 | 算出每帧/每条带的位置与姿态（POS）；IMU 提供姿态与加速度 |
| 原理简述 | 融合GPS位置与IMU角速度、加速度，通过组合导航滤波抑制单一传感器漂移，连续解算平台位置、速度和姿态。 |
| 典型场景 | 所有需要正射、镶嵌、上地图的飞行任务 |
| 输入数据 | GPS 轨迹、IMU 角速度/加速度、可选基站差分 |
| 输出结果 | 逐帧位置 (x,y,z) + 姿态角（俯仰/横滚/航向） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 04. 架次质检（丢帧 / 过曝 / 欠曝）

| 算法标识 | 04_flight_qc ｜ 层级：L0 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 坏数据先拦下 |
| 解决什么问题 | 判断本架原始数据是否可用，避免垃圾进管线 |
| 原理简述 | 对帧序列做完整性、亮度分布、饱和比例、模糊度和POS连续性检查，把不可恢复的数据在进入高成本处理前拦截。 |
| 典型场景 | 落地后第一道关；光照突变、颠簸、存储异常时 |
| 输入数据 | L0 DN、曝光增益日志、POS 完整性 |
| 输出结果 | 质检报告、坏帧列表、重飞建议 |
| 接口参数示例 | {"max_saturated_ratio": 0.01} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 05. 云 / 云影检测

| 算法标识 | 05_cloud_shadow ｜ 层级：L0 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 遮挡区域打标 |
| 解决什么问题 | 识别云与阴影覆盖，避免当正常地物分析 |
| 原理简述 | 利用云的高亮、低温或特定光谱响应，以及云影的暗值和空间邻接关系，输出像素级遮挡掩膜。 |
| 典型场景 | 卫星与高空数据常见；低空偶发薄云/树影也可借鉴 |
| 输入数据 | L0/L1 多波段或 RGB |
| 输出结果 | 云/影掩膜（0/1 或概率图） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 06. 暗电流校正

| 算法标识 | 06_dark_current ｜ 层级：L0→L1 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 去本底噪声 |
| 解决什么问题 | 减去传感器在无光时的本底，降低固定偏差 |
| 原理简述 | 用遮光条件下采集的暗参考估计探测器本底响应，并从每个像元的原始DN中扣除，降低固定模式偏置。 |
| 典型场景 | 高光谱相机预处理几乎标配 |
| 输入数据 | 原始 DN、暗电流参考帧 |
| 输出结果 | 去本底后的 DN |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 07. 坏线 / 坏像元修复

| 算法标识 | 07_bad_pixel ｜ 层级：L0→L1 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 修传感器缺陷 |
| 解决什么问题 | 修复探测器坏点、坏列，避免条纹伪影 |
| 原理简述 | 依据坏像元标定表或统计异常检测定位坏点、坏列，再使用邻域、同波段或跨波段插值恢复连续影像。 |
| 典型场景 | 推扫相机老化或出厂缺陷 |
| 输入数据 | DN、坏像元表 |
| 输出结果 | 修复后 DN（插值或邻域填充） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 08. 条带噪声去除

| 算法标识 | 08_destriping ｜ 层级：L0→L1 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 去推扫条纹 |
| 解决什么问题 | 去除推扫方向周期性亮暗条纹 |
| 原理简述 | 估计推扫方向各探测单元的系统性响应差异，通过列/行统计、频域滤波或低秩分解压制周期性条纹。 |
| 典型场景 | 机载/星载推扫高光谱常见问题 |
| 输入数据 | 校正中 DN 或辐亮度 |
| 输出结果 | 去条带影像 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 09. 光谱微笑 / 关键畸变校正（Smile / Keystone）

| 算法标识 | 09_smile_keystone ｜ 层级：L0→L1 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 修光谱几何畸变 |
| 解决什么问题 | 校正光谱维与空间维耦合畸变，保证「同一波段真的是同一波长」 |
| 原理简述 | 依据实验室波长/空间标定模型，对不同视场位置的波长偏移和空间偏移进行重采样，保证同一波段含义一致。 |
| 典型场景 | 精密定量与光谱库匹配前；高端机载/星载处理 |
| 输入数据 | 传感器模型、实验室光谱定标数据、DN/辐亮度 |
| 输出结果 | 光谱几何校正后的数据立方体 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 10. 辐射定标（DN → 辐亮度）

| 算法标识 | 10_radiance_calibration ｜ 层级：L0→L1 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 变成物理量 |
| 解决什么问题 | 把仪器计数变成有单位的辐亮度，具备物理可比性 |
| 原理简述 | 应用相机定标系数、积分时间和增益，将无量纲DN线性或非线性转换为有物理单位的辐亮度。 |
| 典型场景 | 定量遥感、跨传感器对比、进入大气校正前 |
| 输入数据 | 校正后 DN、定标系数、积分时间等元数据 |
| 输出结果 | L1 辐亮度产品（Radiance Cube/条带） |
| 接口参数示例 | {"gain": 0.01, "offset": 0.0} |
| 封装与生产建议 | 建议作为采集后批处理或边缘端流水线节点封装。CPU优先；与相机SDK、定标文件和采集日志解耦。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

## L1 能力组

### 11. 相对辐射归一（多架次 / 多时相）

| 算法标识 | 11_relative_radiometric ｜ 层级：L1 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 不同架次亮度对齐 |
| 解决什么问题 | 消除不同架次光照、增益差异，使亮度可对比 |
| 原理简述 | 利用多架次重叠区或伪不变地物建立景间转换关系，把不同光照与增益条件下的数据拉到同一辐射基准。 |
| 典型场景 | 一天多架次、多日监测、镶嵌前匀光 |
| 输入数据 | 多景 L1/L2、重叠区或伪不变特征 |
| 输出结果 | 辐射一致化后的多景数据 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为业务聚合服务封装。输出稳定的地块ID、统计口径、专题图和告警规则版本。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 12. 白板 / 灰板反射率定标（经验线法）

| 算法标识 | 12_panel_reflectance ｜ 层级：L1→L2 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 无人机常用变反射率 |
| 解决什么问题 | 用地面参考板把辐亮度转为地表反射率（无人机最常用） |
| 原理简述 | 用已知反射率参考板建立辐亮度到反射率的经验线关系，抵消当时光照条件，适合低空无人机快速定标。 |
| 典型场景 | 低空农情、植被指数、分类前；替代完整大气校正 |
| 输入数据 | 辐亮度、白板光谱/同步测量 |
| 输出结果 | 近似/地表 反射率立方体 |
| 接口参数示例 | {"scale": 0.001} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 13. 大气校正

| 算法标识 | 13_atmospheric_correction ｜ 层级：L1→L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 去大气影响（多用于星载） |
| 解决什么问题 | 扣除大气吸收散射，得到更接近真实的地表反射率 |
| 原理简述 | 通过辐射传输模型估计大气吸收、散射和路径辐射，从传感器观测辐亮度反演地表真实反射率。 |
| 典型场景 | 卫星高光谱、有人机高空；跨区域定量对比 |
| 输入数据 | 辐亮度、大气参数（水汽、气溶胶等） |
| 输出结果 | 地表反射率产品（常称 L2A 一类） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 14. BRDF / 观测几何校正

| 算法标识 | 14_brdf_correction ｜ 层级：L1→L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 减弱观测角造成的明暗差 |
| 解决什么问题 | 减弱太阳-观测角度不同造成的「一边亮一边暗」 |
| 原理简述 | 建模太阳—地物—传感器几何导致的方向性反射差异，将不同观测角数据归一到统一参考角度。 |
| 典型场景 | 宽视场航带边缘、多日多角度合成 |
| 输入数据 | 反射率、太阳/观测天顶角方位角 |
| 输出结果 | 角度归一后的反射率 |
| 接口参数示例 | {"solar_zenith": 30, "view_zenith": 10} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 15. 几何粗校正 / 地理定位

| 算法标识 | 15_geo_locate ｜ 层级：L1→L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 像素落到大概坐标 |
| 解决什么问题 | 依据 POS 与相机模型，给影像赋予初始地理坐标 |
| 原理简述 | 把每帧POS、相机内外参数代入共线方程或直接地理定位模型，计算像素在地面的初始坐标。 |
| 典型场景 | 正射前；快速预览落点 |
| 输入数据 | 影像条带、POS、相机内参 |
| 输出结果 | 带粗略地理参考的条带 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 16. 正射校正

| 算法标识 | 16_orthorectify ｜ 层级：L1→L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 消地形与姿态畸变 |
| 解决什么问题 | 消除地形起伏与姿态引起的几何畸变，像素可准确落图 |
| 原理简述 | 结合相机模型、POS和DEM进行地形反投影与重采样，消除倾斜摄影和地形起伏造成的位置偏差。 |
| 典型场景 | 要量面积、叠地块、做 GIS 的所有项目 |
| 输入数据 | 条带、POS、DEM、相机模型 |
| 输出结果 | 正射条带（Orthophoto / Ortho Cube） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

## L2 能力组

### 17. 影像匹配与镶嵌

| 算法标识 | 17_mosaic ｜ 层级：L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 多航带拼成整景 |
| 解决什么问题 | 多航带拼成测区完整一张图 |
| 原理简述 | 在航带重叠区提取并匹配同名点，优化相对位姿后进行几何融合，生成覆盖完整测区的连续数据立方体。 |
| 典型场景 | 大田多航线飞行；生成整景 L2 |
| 输入数据 | 多条正射条带、重叠区 |
| 输出结果 | 整景反射率正射立方体（典型 L2 交付） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 18. 匀色与接缝线优化

| 算法标识 | 18_color_balance ｜ 层级：L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 拼接更自然 |
| 解决什么问题 | 消除拼接接缝处色差与硬边，提高可读性 |
| 原理简述 | 在重叠区估计亮度/色彩差异，选择低冲突接缝线并进行渐变融合，减少拼接硬边和明暗跳变。 |
| 典型场景 | 出图给客户看；镶嵌后美化 |
| 输入数据 | 镶嵌前多条带或初镶嵌图 |
| 输出结果 | 匀色后镶嵌产品 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 19. 多源配准（高光谱 ↔ RGB ↔ 地块矢量）

| 算法标识 | 19_multi_source_register ｜ 层级：L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 人看图、算法吃谱、按地块裁 |
| 解决什么问题 | 让光谱、真彩色、田块边界对齐，便于标注与按地块统计 |
| 原理简述 | 通过控制点、特征匹配或地理坐标重投影，把高光谱、RGB和矢量边界统一到相同坐标系、分辨率和像元网格。 |
| 典型场景 | 「人看 RGB、算法吃 HSI、报表按地块」的标准业务 |
| 输入数据 | HSI Cube、RGB 正射、shp/geojson |
| 输出结果 | 共配准多层数据（同一网格/坐标系） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 20. 坏波段剔除与光谱去噪

| 算法标识 | 20_bad_band_remove ｜ 层级：L2 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 清洗立方体 |
| 解决什么问题 | 去掉水汽强吸收等噪声波段，提升后续稳定 |
| 原理简述 | 按信噪比、水汽吸收区或统计异常剔除不可靠波段，并可结合平滑滤波降低随机噪声，为后续建模保留稳定信息。 |
| 典型场景 | 分类/指数/反演前；1400、1900 nm 附近常剔除 |
| 输入数据 | L2 反射率 Cube |
| 输出结果 | 清洗后 Cube（波段数减少） |
| 接口参数示例 | {"drop_bands": [0, 5]} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 21. Savitzky–Golay 平滑 / 包络线去除

| 算法标识 | 21_savgol_smooth ｜ 层级：L2 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 光谱平滑与特征增强 |
| 解决什么问题 | 平滑光谱噪声；包络线去除突出吸收特征 |
| 原理简述 | Savitzky–Golay在移动窗口内做低阶多项式拟合以平滑噪声；包络线去除则归一化光谱背景、突出吸收谷形态。 |
| 典型场景 | 矿物识别、精细光谱匹配、特征工程 |
| 输入数据 | 像素光谱或整景 Cube |
| 输出结果 | 平滑谱 / 去包络光谱特征 |
| 接口参数示例 | {"window_length": 5, "polyorder": 2} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 22. 标准化 / 归一化

| 算法标识 | 22_normalize ｜ 层级：L2 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 给模型统一量纲 |
| 解决什么问题 | 统一数值范围，便于机器学习 |
| 原理简述 | 按波段或样本计算均值方差、最小最大值，把不同量纲特征变换到可比较范围，避免大数值波段支配模型。 |
| 典型场景 | 几乎所有 ML/DL 训练与推理前 |
| 输入数据 | Cube 或光谱向量 |
| 输出结果 | z-score / minmax 等标准化特征 |
| 接口参数示例 | {"method": "zscore"} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 23. 降维（PCA / MNF / ICA）

| 算法标识 | 23_pca ｜ 层级：L2 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 百波段压到几十维 |
| 解决什么问题 | 压缩高度相关的上百波段，降冗余与噪声 |
| 原理简述 | PCA寻找最大方差正交方向，MNF同时考虑噪声协方差，ICA强调统计独立性；共同目标是压缩冗余波段。 |
| 典型场景 | 深度学习前、小样本、算力有限；本仓库部分模型内含 PCA |
| 输入数据 | 高维 Cube |
| 输出结果 | 低维特征立方体（如 10–40 维） |
| 接口参数示例 | {"n_components": 3} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 24. 波段选择 / 特征选择

| 算法标识 | 24_band_select ｜ 层级：L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 选出最有用的波段 |
| 解决什么问题 | 选出对任务最有区分力的波段或指数，而不是盲目全波段 |
| 原理简述 | 依据相关性、互信息、模型重要性或稀疏约束挑选少量高价值波段，减少计算量并降低过拟合。 |
| 典型场景 | 特定作物区分、传感器定波段、边缘设备轻量化 |
| 输入数据 | Cube +（可选）样区标签 |
| 输出结果 | 优选波段列表 / 特征表 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 25. 超像素 / 面向对象分割

| 算法标识 | 25_superpixel ｜ 层级：L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 按斑块而非纯像素分析 |
| 解决什么问题 | 把影像切成均质小对象，再以对象为单位分类，减少椒盐噪声 |
| 原理简述 | 把光谱和空间上相近的邻接像元聚成均质对象，再以对象为分析单位，从而保留地物边界并减少椒盐噪声。 |
| 典型场景 | 农田斑块、林斑；对象级分类前处理 |
| 输入数据 | L2 影像（可含 RGB） |
| 输出结果 | 超像素标签图 / 对象多边形 |
| 接口参数示例 | {"n_segments": 20} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 26. Patch / 样本构建

| 算法标识 | 26_patch_build ｜ 层级：L2 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 切出训练推理小块 |
| 解决什么问题 | 切出模型可训练、可推理的邻域立方体或光谱向量 |
| 原理简述 | 围绕有标签像元截取固定窗口的空谱立方体，处理边界填充、标签对齐和训练/验证拆分，形成模型可消费张量。 |
| 典型场景 | CNN/Transformer 训练；本仓库常见 `createImageCubes` |
| 输入数据 | Cube、标签图、窗宽 |
| 输出结果 | 样本张量 `(N,W,W,B)` 或 `(N,B)` + 类别 |
| 接口参数示例 | {"patch_size": 5} |
| 封装与生产建议 | 建议作为大文件异步任务封装。采用分块读取、保留空间参考和NoData；重投影/镶嵌任务需要独立工作目录。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

## L3 能力组

### 27. NDVI（归一化植被指数）

| 算法标识 | 27_ndvi ｜ 层级：L3 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 最常用长势指数 |
| 解决什么问题 | 快速表征植被绿度与光合活性 |
| 原理简述 | 利用健康植被近红外高反射、红光强吸收的差异，计算(NIR-Red)/(NIR+Red)，得到标准化绿度指标。 |
| 典型场景 | 长势监测、物候；农情最通用指标 |
| 输入数据 | 红光、近红外反射率 |
| 输出结果 | NDVI 单波段图（约 −1～1） |
| 接口参数示例 | {"red_band": 2, "nir_band": 3} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 28. NDRE / 红边植被指数

| 算法标识 | 28_ndre ｜ 层级：L3 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 密冠层/氮相关 |
| 解决什么问题 | 利用红边对叶绿素更敏感，适合密冠层 |
| 原理简述 | 将红光替换为对叶绿素变化更敏感的红边波段，与近红外构造归一化差异，减轻密冠层NDVI饱和。 |
| 典型场景 | 成熟期、氮营养相关监测；高光谱优势场景 |
| 输入数据 | 近红外、红边反射率 |
| 输出结果 | NDRE（或同类红边指数）图 |
| 接口参数示例 | {"re_band": 4, "nir_band": 3} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 29. EVI / SAVI / MSAVI（改进植被指数）

| 算法标识 | 29_evi_savi ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 抑大气或土壤背景 |
| 解决什么问题 | 减轻大气干扰、土壤背景或 NDVI 饱和 |
| 原理简述 | EVI引入蓝光与增益项校正大气影响；SAVI/MSAVI引入土壤调节项，提升稀疏植被和裸土背景下的稳定性。 |
| 典型场景 | 茂密冠层用 EVI；苗期稀疏用 SAVI/MSAVI |
| 输入数据 | NIR、RED，及 BLUE 或土壤因子 L |
| 输出结果 | 对应指数专题图 |
| 接口参数示例 | {"blue_band": 0, "red_band": 2, "nir_band": 3} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 30. NDMI / NDWI / MNDWI（水分与水体指数）

| 算法标识 | 30_ndmi_ndwi ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 水分与水体 |
| 解决什么问题 | 估计冠层水分或提取水体/淹田 |
| 原理简述 | 通过近红外、短波红外或绿光波段的归一化差异，利用水分吸收和水体反射特性突出冠层含水或开放水体。 |
| 典型场景 | 干旱、灌溉、湿地、农田积水 |
| 输入数据 | NIR+SWIR 或 GREEN+NIR/SWIR |
| 输出结果 | 水分/水体指数图 |
| 接口参数示例 | {"green_band": 1, "nir_band": 3, "swir_band": 5} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 31. 红边位置与光谱特征参数提取

| 算法标识 | 31_red_edge_params ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 高光谱特色物候/胁迫特征 |
| 解决什么问题 | 从连续光谱提取红边位置、吸收谷深度等参数 |
| 原理简述 | 在连续光谱的一阶导数或吸收特征上定位拐点、峰谷和面积，形成红边位置、谷深等可解释生理参数。 |
| 典型场景 | 物候、胁迫早期、高光谱相对多光谱的差异化能力 |
| 输入数据 | 连续反射率光谱 |
| 输出结果 | 参数栅格（如红边位置 nm） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 32. 经验回归反演（PLS / 随机森林 / 神经网络等）

| 算法标识 | 32_regression_inversion ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 叶绿素、氮等连续量 |
| 解决什么问题 | 把光谱映射为叶绿素、氮含量、含水率等连续生化量 |
| 原理简述 | 用地面化验值监督建立光谱特征到连续生化指标的映射，PLS适合共线数据，随机森林和神经网络可拟合非线性。 |
| 典型场景 | 精准施肥、长势诊断；有地面化验样本时 |
| 输入数据 | 光谱/指数特征 + 地面真值（训练时） |
| 输出结果 | 连续量专题图（带物理单位） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 33. 辐射传输物理模型反演

| 算法标识 | 33_physical_inversion ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 机理法反演 LAI 等 |
| 解决什么问题 | 用冠层辐射传输机理反演 LAI、叶绿素等 |
| 原理简述 | 用PROSAIL等辐射传输模型模拟参数—光谱关系，再通过查找表、优化或贝叶斯方法反求LAI、叶绿素等物理参数。 |
| 典型场景 | 高精度定量科研与业务；成本高于简单指数 |
| 输入数据 | 反射率、模型先验参数 |
| 输出结果 | 物理参数图（如 LAI） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 34. 传统机器学习分类（SVM / 随机森林 / 逻辑回归）

| 算法标识 | 34_svm_rf_classify ｜ 层级：L3 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 传统像素分类 |
| 解决什么问题 | 按像素判别作物/地物类别 |
| 原理简述 | SVM寻找最大间隔分类边界，随机森林汇总多棵随机决策树投票；适合小样本光谱分类并可输出精度指标。 |
| 典型场景 | 小样本基线、快速上线、可解释要求高；本仓库含此类 |
| 输入数据 | 光谱或降维特征 + 训练标签 |
| 输出结果 | 分类图 LabelMap；可算 OA/AA/Kappa |
| 接口参数示例 | {"test_size": 0.3, "kernel": "rbf"} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 35. 光谱匹配分类（如 SAM 光谱角制图）

| 算法标识 | 35_spectral_matching ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 与光谱库比对识物 |
| 解决什么问题 | 用光谱形状与标准光谱库比对识别物质 |
| 原理简述 | 把像素光谱与端元库向量计算光谱角或相似度，角度越小表示光谱形状越接近，从而完成已知物质识别。 |
| 典型场景 | 矿物填图、已知光谱库的目标识别 |
| 输入数据 | 像素光谱、端元/光谱库 |
| 输出结果 | 匹配类别图或光谱角距离图 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 36. 光谱深度学习分类（1D-CNN / RNN）

| 算法标识 | 36_cnn1d_classify ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 沿光谱深度学习 |
| 解决什么问题 | 沿光谱维自动提取特征做像素分类 |
| 原理简述 | 1D-CNN沿波长轴学习局部吸收模式，RNN建模波段序列依赖，在不使用空间邻域时完成像素级分类。 |
| 典型场景 | 光谱可分性强、空间纹理弱的场景 |
| 输入数据 | 单像素光谱 `(B,)` |
| 输出结果 | 像素类别 / 全图分类图 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 37. 空–谱 CNN 分类（2D/3D-CNN）

| 算法标识 | 37_cnn3d_classify ｜ 层级：L3 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 业界与论文主流分类 |
| 解决什么问题 | 同时利用邻域空间与光谱，提高分类精度 |
| 原理简述 | 2D-CNN学习空间纹理，3D-CNN同时在空间和光谱维卷积，利用邻域上下文提升相似地物的区分能力。 |
| 典型场景 | 农田作物精细分类、城市地物一张图；业界与论文主流；本仓库核心 |
| 输入数据 | 邻域立方体 `(W,W,B)` |
| 输出结果 | 分类着色图（各类作物/地物） |
| 接口参数示例 | {"patch_size": 5} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 38. Transformer / GCN 等现代分类网络

| 算法标识 | 38_transformer_classify ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 复杂场景高精度分类 |
| 解决什么问题 | 用注意力或图结构捕捉长程依赖，冲击更高精度 |
| 原理简述 | Transformer用自注意力连接远距离波段或空间位置，GCN在超像素/样本图上传播信息，适合复杂全局关系。 |
| 典型场景 | 复杂地物、大场景、研究型与高端产品 |
| 输入数据 | Patch / 超像素图结构特征 |
| 输出结果 | 像素或对象级分类图 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 39. 少样本 / 迁移学习分类

| 算法标识 | 39_few_shot_classify ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 标注少也能上线 |
| 解决什么问题 | 标注很少或换了一个农场时仍能分类 |
| 原理简述 | 通过预训练、域适配、度量学习或少样本原型，把已有区域知识迁移到仅有少量标签的新区域。 |
| 典型场景 | 新区域快速部署、降低外业认种成本 |
| 输入数据 | 源域模型 + 目标域少量标签 Cube |
| 输出结果 | 目标场景分类图 |
| 接口参数示例 | {"shots": 5} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 40. 语义分割 / 目标检测（病斑、杂草等）

| 算法标识 | 40_detect_segment ｜ 层级：L3 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 病斑、杂草斑块 |
| 解决什么问题 | 找出病变、杂草等目标的位置与边界，而不是整幅填类别 |
| 原理简述 | 分割模型为每个像素预测目标概率，检测模型输出对象位置；当前示例以低NDVI得分、阈值和连通域提取胁迫斑块。 |
| 典型场景 | 植保巡田、精准喷药；常融合 RGB |
| 输入数据 | Cube 和/或 RGB、框/掩膜标注 |
| 输出结果 | 检测框、分割掩膜、斑块矢量（shp） |
| 接口参数示例 | {"red_band": 2, "nir_band": 3, "percentile": 20, "min_pixels": 4} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 41. 混合像元分解（端元提取 + 丰度反演）

| 算法标识 | 41_unmixing ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 像素内各类占比 |
| 解决什么问题 | 一个像素里有多种物质时，估计各类占地比例 |
| 原理简述 | 把混合光谱表示为多个端元光谱的组合，约束丰度非负且和为一，估计一个像素内各物质所占比例。 |
| 典型场景 | 分辨率不够细、混种、稀疏植被、矿物丰度填图 |
| 输入数据 | 混合光谱、端元库或自动端元 |
| 输出结果 | 各类丰度图（0～1 连续） |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 42. 异常检测

| 算法标识 | 42_anomaly_detect ｜ 层级：L3 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 找「不像周围」的点 |
| 解决什么问题 | 找出光谱上「不像周围大部分」的像元 |
| 原理简述 | RX检测以背景均值和协方差建立统计分布，计算像素的马氏距离；距离异常大的像素被标记为未知异常。 |
| 典型场景 | 病虫害爆发点、污染点、未知目标初筛 |
| 输入数据 | 单时相 Cube |
| 输出结果 | 异常得分图 / 告警点位 |
| 接口参数示例 | {"percentile": 95, "min_pixels": 2} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

### 43. 多时相变化检测

| 算法标识 | 43_change_detect ｜ 层级：L3 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 前后对比找变化 |
| 解决什么问题 | 对比两个或多个时相，找出变化区域 |
| 原理简述 | 对已配准多时相数据做差异向量、指数变化或模型对比，经过阈值与分类后输出变化位置和变化类型。 |
| 典型场景 | 灾损、砍伐、作物轮作、施工占地 |
| 输入数据 | 配准后的多时相 L2/L3 |
| 输出结果 | 变化掩膜、变化类型图 |
| 接口参数示例 | {} |
| 封装与生产建议 | 建议作为同步小样本演示、生产异步推理封装。模型类接口绑定模型版本与波段配置；GPU任务进入专用队列。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

### 44. 分类后处理（形态学滤波 / CRF / 小斑剔除）

| 算法标识 | 44_postprocess_smooth ｜ 层级：L3→L4 ｜ 状态：骨架（接口已预留，核心算法待实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 图更好看更稳 |
| 解决什么问题 | 去掉椒盐噪声与过小斑块，使结果符合地物连续性 |
| 原理简述 | 用形态学开闭运算、多数滤波、CRF或连通域面积规则清理孤立点和小斑块，使分类结果符合空间连续性。 |
| 典型场景 | 像素分类出图前；验收图美化 |
| 输入数据 | 原始 LabelMap |
| 输出结果 | 平滑后的分类图、更干净的作物斑块 |
| 接口参数示例 | {"min_pixels": 4} |
| 封装与生产建议 | 建议作为业务聚合服务封装。输出稳定的地块ID、统计口径、专题图和告警规则版本。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前仅完成统一接口骨架；必须接入经验证的核心算法、真实测试数据和精度验收，不能以HTTP 200替代能力完成。 |

## L4 能力组

### 45. 地块汇总、专题制图与业务告警（L4 核心）

| 算法标识 | 45_parcel_zonal_stats ｜ 层级：L4 ｜ 状态：可运行（已有核心实现） |
| --- | --- |
| 一句话用途 | 领导/客户最终交付 |
| 解决什么问题 | 把像素结果变成「人能拍板」的亩数、占比、告警和建议 |
| 原理简述 | 按地块矢量对分类图或连续指标做分区统计，将像素结果聚合为面积、均值、占比和阈值告警，形成决策级产品。 |
| 典型场景 | 领导汇报、农事 App、补贴核对、产量预估输入 |
| 输入数据 | L3 分类图/指数图 + 地块矢量 + 阈值规则 |
| 输出结果 | 面积表、地块 JSON、着色专题图、shp 斑块、告警列表、API |
| 接口参数示例 | {"mode": "continuous", "roi": [0, 8, 0, 8]} |
| 封装与生产建议 | 建议作为业务聚合服务封装。输出稳定的地块ID、统计口径、专题图和告警规则版本。统一返回任务标识、统计信息、产物URI和处理日志。当前已有可运行实现，应补充参数校验、基准数据、性能指标和异常回滚后再进入生产。 |

# 五、统一封装策略

## 1. API 与版本层

保留统一 `/api/v1/{algorithm_id}/run|health`，增加 OAuth2/JWT 或网关签名、租户隔离、限流、请求体大小限制和 API 版本冻结。

## 2. 输入输出契约层

通过算法元数据声明必填文件、允许格式、波段语义、坐标系、参数 Schema 和输出 Schema；上传后先做格式、CRS、波段数、NoData 和数值范围校验。

## 3. 算法适配层

坚持一算法一目录，router 只处理 HTTP，service 暴露稳定执行接口；厂商 SDK、遥感软件、Python 模型或外部命令均由 Adapter 屏蔽差异。

## 4. 数据与产物层

小文件可本地临时处理，生产统一接入对象存储；每个任务使用独立工作目录，产物带 trace_id、算法版本、输入摘要、CRS、生成时间和生命周期。

## 5. 执行与资源层

指数、统计等轻任务可同步；正射、镶嵌、深度学习等重任务进入异步队列。按 CPU/GPU、内存、预计时长打资源标签，支持超时、取消和幂等重试。

## 6. 治理与可观测层

记录参数、算法/模型版本、输入哈希、耗时、资源、状态和错误码；建设成功率、P95耗时、队列深度、GPU利用率、产物大小与精度漂移监控。

## 7. 业务交付层

算法原始栅格不是最终价值。统一把结果转成专题图、地块统计、面积占比、告警和可追溯报告，L4 服务负责业务口径而非重复实现底层算法。

# 六、真实服务与算法产物截图

图 4  FastAPI Swagger 交互文档（本地真实服务）

图 5  `/api/v1/algorithms` 45 项算法列表（本地真实响应）

图 6  NDVI 算法真实调用与产物

图 7  SVM/随机森林分类真实调用与产物

图 8  RX 异常检测真实调用与产物

# 七、生产化路线建议

| 第一阶段：加固 | 对现有 12 项补参数 Schema、真实样本、精度基线、异常码、单元/回归测试和性能测试。 |
| --- | --- |
| 第二阶段：高频补齐 | 优先实现 L2 清洗/特征与 L3 指数、变化检测、后处理等业务高频算法，形成可组合流水线。 |
| 第三阶段：重能力接入 | 正射、大气校正、镶嵌等采用成熟库或厂商 SDK；深度模型进入 GPU 异步服务与模型注册中心。 |
| 第四阶段：业务闭环 | 围绕地块、作物和任务组织 L4 报表、告警、复核、反馈与模型迭代，形成可量化业务价值。 |

# 八、附录：统一接口示例

服务地址：http://127.0.0.1:28800　　交互文档：/docs　　算法列表：/api/v1/algorithms

curl -X POST "http://127.0.0.1:28800/api/v1/27_ndvi/run" \
  -F "file=@algorithms/27_ndvi/testdata/input.tif" \
  -F 'params={"red_band":2,"nir_band":3}'

统一响应字段：success（调用是否完成）、algorithm_id（算法标识）、implemented（核心实现状态）、message（说明）、data（统计与指标）、files（产物路径/URI）。生产环境建议追加 trace_id、algorithm_version、duration_ms 与 warnings。